Laboratorio 13: Ethernet

Alumno: <colocar aquí los apellidos y nombres del alumno>

Objetivos:

Al finalizar el laboratorio el estudiante será capaz de:

- Configurar y utilizar la comunicación vía Ethernet.

Seguridad:

- Ubicar maletines y/o mochilas en el gabinete al final de aula de Laboratorio o en los casilleros asignados al estudiante.

- No ingresar con líquidos, ni comida al aula de Laboratorio.

- Al culminar la sesión de laboratorio, apagar correctamente la computadora y la pantalla, y ordenar las sillas utilizadas.

Equipos y Materiales:

- Una computadora con:

- Windows 10  o superior

- Conexión a la red del laboratorio

- Arduino y elementos adicionales.

Procedimiento:

EJERCICIO 1: CONFIGURACIÓN DE DIRECCIÓN IP

- Revisar el shield Ethernet y anotar la dirección MAC de dicho shield: ______________________

- Insertar el shield Ethernet sobre el Arduino UNO, tener mucho cuidado con los pines.

- Conectar los cables USB y de Ethernet.

- El cable de Ethernet se conectará al switch del laboratorio como si fuese una computadora más.

- En el Arduino IDE cargar la librería Ethernet2 que soporta el shield Ethernet v2.

- Compilar y cargar el primer sketch correspondiente a este ejercicio.

- Recuerde que debe reemplazar la dirección MAC en el sketch con la dirección MAC del shield Ethernet que está utilizando.

- Abra el monitor serie, e indique que dirección IP que ha obtenido:

- Ejecutar el comando ping para verificar si tiene conectividad con el módulo Ethernet (recuerde que debe reemplazar ip_arduino con la dirección IP obtenida anteriormente).

- Ping ip_arduino

- Compilar y cargar el segundo sketch correspondiente a este ejercicio.

- Recuerde que debe reemplazar la dirección MAC en el sketch con la dirección MAC del shield Ethernet que está utilizando.

- Cambiar la dirección IP con los valores indicados por el instructor.

- Abra el monitor serie e indique que dirección IP que ha obtenido:

- Ejecutar el comando ping para verificar si tiene conectividad con el módulo Ethernet (recuerde que debe reemplazar ip_arduino con la dirección IP obtenida anteriormente).

- Ping ip_arduino

EJERCICIO 2: SERVIDOR WEB

- Realizar las siguientes conexiones desde el shield Ethernet.

- Compilar y cargar el primer sketch correspondiente a este ejercicio.

- Abrir el monitor serie, ¿qué se datos se muestran?

- Compilar y cargar el segundo sketch correspondiente a este ejercicio.

- Recuerde que debe reemplazar la dirección MAC en el sketch con la dirección MAC del shield Ethernet que está utilizando.

- Cambiar la dirección IP con los valores asignados previamente.

- Desde el navegador acceda a la dirección IP del servidor Web (configurado en el Arduino).

- http://ip_arduino

- ¿Qué se muestra en el servidor Web?

- ¿Qué cambios debe hacer para que se visualice solo el estado del puerto A0?

EJERCICIO 3: SERVIDOR WEB CONTROLANDO ENTRADAS Y SALIDAS

- Compilar y cargar el segundo sketch correspondiente a este ejercicio.

- Recuerde que debe reemplazar la dirección MAC en el sketch con la dirección MAC del shield Ethernet que está utilizando.

- Cambiar la dirección IP con los valores asignados previamente.

- Desde el navegador acceda a la dirección IP del servidor Web (configurado en el Arduino).

- http://ip_arduino

- ¿Qué se muestra en el servidor Web?

- ¿Qué cambios debe hacer para que se pueda controlar la intensidad de un led desde la página Web?

Colocar el código correspondiente:

Conclusiones:

Indicar las conclusiones que llegó después de los temas tratados de manera práctica en este laboratorio.